BTW-3A防爆一体化摄像仪

（单筒雨刷不含红外）

产品描述

防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

防护罩、云台、解码器、高度集成，云台与摄像仪之间无外连接线缆，能作水平、垂直、全方位旋转，安装方便。可选择安装业内常见的所有模拟一体机、网络高清一体机，集红外灯、全方位云台和多功能解码控制器于一体，集成多种通讯协议和通讯速率，能响应各种主机的指令。纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘。不锈钢材质，防爆，防尘，防水。

产品特点

● 最高等级防爆认证，适用多种恶劣高危场所
● 200W（标配）/300w/400w像素逐行扫描 1/3" CMOS，最大分辨率可达1280×960-1920-2560，图像清晰、细腻；
● 25倍光学变倍，焦距为4.8-120mm，聚焦快速、准确
● 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白)
● 支持数字宽动态,支持3D-DNR、低码率
● 功能齐全：心跳， PTZ控制，报警，用户管理
● 模块化电路设计，支持波特率和控制协议自动识别，支持软地址设置；
● 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差小，在任何速度下图像无抖动
● 旋转角度  水平：355°，垂直:180°，支持128个预置位
● 自动巡航 4条，每条可设置16个预置位，时间间隔可设
● 最新的设计理念，集云台、解码器、高清网络摄像机一体化结构设计
● 视窗采用特种钢化玻璃光通率高，完全消除红外灯光晕
● 视窗玻璃表面经纳米技术处理，不粘水、不粘油、排斥灰尘
● 耗电低，功耗小，机身内部对流型散热设计，可长时间不间断工作
● 304或316L不锈钢材料制造，适合强腐蚀性环境使用
● 防爆、防水、防尘设计，适合室内室外安装，全天候使用

技术参数

| 防爆标志 | 防爆等级 | EXdⅡCT6/ExtDA21IP68T80℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 防护等级 | IP68 |
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|  | 信号系统 | PAL/NTSC |
|  | 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) |
|  |  | 黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) |
|  | 电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
|  | 分辨率 | 50HZ:25fps(1280x960) 60HZ:30fps(1280x960) |
|  |  | 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
|  | 白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 |
| 镜 头 | 焦距 | 4.8-120mm，25 倍光学 |
|  | 光圈 | F1.6-F3.5 |
|  | 水平视角 | 58.3-3.2 度(广角-望远) |
|  | 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
| 菜单控制 | 曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
|  | 背光补偿 | 支持 |
|  | 宽动态 | 关/开，4级可调 |
|  | 曝光模式 | 曝光模式 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
|  | 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |
|  | 音频压缩标准 | G.711-a law、G.711-u law、G.726 |
|  | 支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选) |
|  | 通用功能 | 双码流，心跳，密码保护 |
| 功 能 | 破点补偿 | 支持 |
| 云台功能 | 旋转范围 | 水平：0～360° 仰俯：±90° |
|  | 旋转速度 | 水平：10°/S 仰俯：10°/S |
|  | 预置点个数 | 128个 |
|  | 通讯方式 | RS485 |
|  | 波特率 | 2400 / 4800 / 9600 bps |
|  | 通信协议 | PELCO－D、PELCO－P等多种常见协议 |
|  | 预置位精度 | ±0.1° |
| 一般规范 | 温度范围 | -40℃～60℃ |
|  | 相对湿度 | 不大于95%（+25°C） |
|  | 大气气压 | 80kpa～106 kpa |
|  | 结构形式 | 一体化结构外部无连接 进线口不转动 |
|  | 产品材质 | 304或316L不锈钢材质（化工、酸碱等强腐蚀性环境使用） |
|  | 供电电压 | AC220V |
|  | 进线孔规格 | 1个进线孔G-3/4″ |
|  | 电气连接 | 6芯复合电缆 |
|  | 外形尺寸 | 320mm*420mm*285mm |
|  | 安装方式 | 壁装或立柱平台安装 |
|  | 重量 | 25Kg |

- 外形及安装尺寸图