BTW-3C防爆一体化摄像仪（双筒红外）

产品描述

适用于有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。360度旋转合金传动齿轮转动平稳、噪声小、耐磨损；优质304不锈钢制作,也可316定制，抗腐蚀性好, 防爆、防水、防尘

产品特点

● 200万像素/300w/400w逐行扫描 1/3" CMOS，最大分辨率可1280×960-1920-2560，图像清晰、细腻；
● 25倍光学变倍，焦距为4.8-120mm，聚焦快速、准确
● 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白)
● 支持数字宽动态,支持3D-DNR、低码率
● 功能齐全：心跳， PTZ控制，报警，用户管理
● 采用高效低热能红外灯，低功耗，照射距离达100米
● 日夜两用，照度过低自动开启红外照明
● 模块化电路设计，支持波特率和控制协议自动识别，支持软地址设置；
● 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差小，在任何速度下图像无抖动
● 旋转角度  水平：360°，垂直:180°，支持128个预置位
● 自动巡航 4条，每条可设置16个预置位，时间间隔可设
● 最新的设计理念，集云台、解码器、高清网络摄像机一体化结构设计
● 视窗采用特种钢化玻璃光通率高，完全消除红外灯光晕
● 视窗玻璃表面经纳米技术处理，不粘水、不粘油、排斥灰尘
● 耗电低，功耗小，机身内部对流型散热设计，可长时间不间断工作
● 304或316L不锈钢材料制造，适合强腐蚀性环境使用
● 防爆、防水、防尘设计，适合室内室外安装，全天候使用

技术参数

| 防爆标志 | 防爆等级 | EXdⅡCT6/ExtDA21IP68T80℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 防护等级 | IP68 |
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|  | 信号系统 | PAL/NTSC |
|  | 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) |
|  |  | 黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) |
|  | 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
|  | 电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
|  | 分辨率 | 50HZ:25fps(1280x960) 60HZ:30fps(1280x960) |
|  |  | 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
|  | 白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 |
| 镜 头 | 焦距 | 4.8-120mm，25 倍光学 |
|  | 光圈 | F1.6-F3.5 |
|  | 水平视角 | 58.3-3.2 度(广角-望远) |
|  | 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
|  | 变倍速度 | 大约2.7 秒(光学，广角-望远) |
| 菜单控制 | 曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
|  | 背光补偿 | 支持 |
|  | 宽动态 | 关/开，4级可调 |
|  | 曝光模式 | 曝光模式 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
|  | 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |
|  | 音频压缩标准 | G.711-a law、G.711-u law、G.726 |
|  | 支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选) |
|  | 通用功能 | 双码流，心跳，密码保护 |
| 功 能 | 破点补偿 | 支持 |
| 云台功能 | 旋转范围 | 水平：0～360° 仰俯：±90° |
|  | 旋转速度 | 水平：1°~ 20°/s 仰俯：1°~ 20°/s |
|  | 预置点个数 | 128个-256个 |
|  | 通讯方式 | RS485 |
|  | 波特率 | 2400 / 4800 / 9600 bps |
|  | 通信协议 | PELCO－D、PELCO－P等多种常见协议 |
|  | 预置位精度 | ±0.1° |
| 补光灯 | 红外中心波长 | 808nm |
|  | 出光角度 | 不小于25° |
|  | 红外距离 | 80-100米 |
| 接 口 | 音频输入 | 1路（可选配） |
|  | 音频输出 | 1路（可选配） |
|  | 报警输入 | 1路（可选配） |
|  | 报警输出 | 1路（可选配） |
|  | 接口协议 | ONVIF、PSIA、CGI |
| 一般规范 | 温度范围 | -40℃～60℃ |
|  | 相对湿度 | 不大于95%（+25°C） |
|  | 大气气压 | 80kpa～106 kpa |
|  | 结构形式 | 一体化结构外部无连接 进线口不转动 |
|  | 产品材质 | 304或316L不锈钢材质（化工、酸碱等强腐蚀性环境使用） |
|  | 供电电压 | AC220V |
|  | 进线孔规格 | 1个进线孔G-3/4″ |
|  | 电气连接 | 6芯复合电缆 |
|  | 恒温系统 | 可选配 |
|  | 外形尺寸 | 470mm*330mm*420mm |
|  | 安装方式 | 壁装或立柱平台安装， |
|  | 重量 | 28Kg |

- 外形及安装尺寸图