BTS-4C AI人脸识别防爆摄像仪

产品特点

采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。
支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件
人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。
道路监控：支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆牌照进行识别。
smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦
设备内置高效白光阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人脸抓拍(-L支持)
设备内置高效红外阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人脸抓拍(-I支持)
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放
Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码
最高分辨率可达200万像素（1920*1080）400万像素（2560*1440）800万像素  （4096 x 2160），并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅
支持透雾、电子防抖
支持宽动态120dB
支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E-HOME接入
支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流
支持标准的128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
支持10M/100M/1000M自适应网口
支持1对音频输入/输出(-S支持)
支持2对报警输入/输出(-S支持)
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
IP68防护等级

技术能数

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 最大图像尺寸 | 1920 x 1080/2560 x 1440/4096 x 2160 |
| 图像传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| 镜头 | 2.8-12mm/8-32mm可选 |
| 宽动态范围 | 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 |
| 快门 | 1秒至1/100,000秒 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 图像 |  |
| 图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 |
| 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D降噪 |
| 图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 区域裁剪 | 支持 |
| 图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加，可选择区域 |
| 日夜转换方式 | 白天、黑夜、自动、定时、报警触发（-S） |
| 感兴趣区域 | ROI支持主码流、子码流、第三码流、第四码流、第五码流分别设置4个固定区域 |
| 压缩标准 |  |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
| 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| 专业智能 |  |
| 人脸抓拍 | 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸。 |
| 智能补光 | 设备内置高效白光阵列灯，可定时开启（-L支持） |
|  | 设备内置高效红外阵列灯，可根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度，使红外补光均匀（-I支持） |
| Smart事件 | 支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 |
| 过线计数 | 支持 |
| 网络功能 |  |
| 接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、 |
|  | 非法访问 |
| 通用功能 | 一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 |
| SMART功能 |  |
| 异常侦测 | 场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测(-S支持)，虚焦侦测 |
| 其他 |  |
| 电源供应 | DC12V/AC220V/POE |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 补光照射距离 | 白光最远达30米； |
|  | 红外最远达80米(2.8-12mm镜头20-50米) |
| 外形尺寸 | 258*152*93MM |
| 出线孔规格 | 1个出线孔 |
| 产品材质 | 304/316L不锈钢 |
| 重量 | ≥4.5KG |
| 防护等级 | IP68 |
| 防爆标志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T80℃ |
| 安装 |  |
| 安装方式 | 壁装、吊顶、立杆 |
| 支架类型 | 壁装支架、吊装支架、监控立杆 |

外形及安装尺寸