BTQ-6A防爆球形摄像仪（非红外高速球）

产品特点

支持最大1920×1080@30fps高清画面输出
支持4G（移动、联通，电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）
支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR
25倍光学变倍，焦距为4.8-120mm
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转）
支持300个预置位，8条巡航扫描
支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持区域曝光与区域聚焦功能
支持中心镜像功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、ISUP和萤石接入
防雷、防浪涌、防突波，IP68防护等级

技术参数

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 最大图像尺寸 | 1920*1080 |
| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON) |
| 扫描系统 | 逐行扫描 |
| 信号系统 | PAL/NSTC |
| 视频输出 | 网络编码输出 |
| 信噪比 | ＞52dB |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 4.8-120mm，25倍光学变倍 |
| 光圈值 | F1.6-F3.5 |
| 水平视场角 | 57.6-2.5度(广角-望远) |
| 近摄距 | 100mm-1500mm(广角-望远) |
| 变倍速度 | 大约3.6秒(光学，广角-望远) |
| 日夜转换模式 | ICR滤片式 |
| 参数设置 |  |
| 聚焦模式 | 自动/手动/半自动 |
| 曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
| 日夜模式 | 自动/彩色/黑白/定时/报警输入触发 |
| 电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
| 白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/白炽灯/日光灯 |
| 背光补偿 | 关/上/下/左/右/中心/自动 |
| 增益 | 16级可调 |
| 坏点补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 关/开，15级可调 |
| 数字降噪 | 3D |
| 镜头初始化 | 内置 |
| 图像画质调整 | 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节 |
| 数字变倍 | 12x |
| 网络功能 |  |
| 视频压缩 | H.265/H.264 |
| 压缩输出码率 | 32kbps-16Mbps |
| 音频压缩 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
| 存储功能 | 支持Micro SD/ Micro SDHC /Micro SDXC存储 |
| 图像设置 | 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整 |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错、音频异常侦测、越界侦测、区域入侵侦测 |
| 支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)、GB28181、E-HOME |
| 接口协议 | ONVIF、ISAPI、SDK |
| 三码流 | 支持 |
| 心跳功能 | 支持 |
| 安装 |  |
| 安装方式 | 壁装、吊顶、立杆 |
| 支架类型 | 壁装支架、吊装支架、监控立杆 |
| 电源 | AC220V（标配）、 AC24V 、DC24V 、DC12V 、POE供电 |
| 水平速度 | 0.1°—300°/S |
| 防爆标志 | ExdⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
| 垂直速度 | 0.1°—300°/S |
| 水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
| 倾斜旋转范围 | 0°—90° |
| 预置位 | 255个 |
| 预置位精度 | ±0.1° |
| 自动巡航 | 5条 |
| 自动扫描 | 2组 |
| 区域设置 | 8个，支持区域内扫描 |
| 接入型式 | RJ45接口 |
| 加热器 | 0℃±5℃开启，8℃±3℃断开（可选） |
| 环境温度 | -40℃～+60℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度90% |

- 外形及安装尺寸图