BTJ（17）防爆监视器

产品描述

防爆显示器是为防爆工业电视系统设计的专用设备，它的出现改变了显示器只能安放在控制室的局面，在危险的防爆区域一样可以为用户提供清晰直观的监视画面，极大的提高了系统配置的灵活性。

产品特点

● 可在防爆区域现场实现监视
● 优质液晶显示面板
● VGA信号输入或者复合视频信号输入
● 平面板设计，充分节省空间
● 轻巧的外形，易于搬运和使用
● 可以按照使用习惯调整观看角度

技术参数

| 防爆标志 | ExdIIBT6Gb/ExtDA21IP65T80℃ |
| --- | --- |
| 防护等级 | IP65 |
| 材质 | 304 或者316L不锈钢 |
| 分辨率 | 1280x1024 |
| 尺寸 | 17英寸、19英寸、22英寸液晶面板可选 |
| 点距 | 0.264mm |
| 屏幕材质 | 钢化平板玻璃 |
| 工作温度 | -20℃到+60℃ |
| 输入电压 | 100VAC~240VAC |
| 功耗 | 30W |
| 输入信号 | 1路复合视频信号或1 路RGB 模拟 |
| 面板开关 | 1个自锁型电源开关 |
| 电气连接 | 3芯电源电缆 |
| 视频输入 | 1根带有BNC 插头的同轴电缆，RGB模拟输入 1根带有15 针D-SUB 接头的电缆 |
| 重量 | 24.6Kg |
| 运输重量 | 28Kg |
| 出线孔数量 | 2 |
| 出线孔螺纹规格 | G-3/4” |
| 安装方式 | 垂直摆放或者专用支架吊装 |

外形及安装尺寸

17寸