KBA127（B款）矿用隔爆型摄像仪

产品特点

● 矿用隔爆认证，适用煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的高危场所

● 防护等级：IP68，工作温度：-40℃~+60℃

● 采用高性能400万1/2.7" CMOS智能网络摄像机，图像清晰度高

● 星光级低照度监控，最低照度：彩色0.005 Lux，0 Lux红外灯开启

● 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测

● 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

● 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境

● 采用多角度雾面/亮面阵列红外灯，低热能 , 低功耗 , 红外距离可达 100 米

● 内置光纤模块，SC接口传输距离可达20km

● 视窗采用特种防爆玻璃，表面经纳米技术处理，光通率高、不粘水、不粘油、排斥灰尘

● 采用304不锈钢材质制造，适合强腐蚀性环境

技术参数

| 防爆标志 | Exd I Mb |
| --- | --- |
| 防护等级 | IP68 |
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 镜头 | 2.7~12 mm电动变焦镜头 |
| 最低照度 | 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux红外灯开启 |
| 补光距离 | 100米 |
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
| 宽动态 | 120 dB |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 日夜转换设置 | 白天，夜晚，自动，定时切换 |
| 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 |
| 图像设置 | 走廊模式（旋转），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 报警触发 | 移动侦测，遮挡报警，异常 |
| Smart事件 | 场景变更侦测，虚焦侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 |
| 人脸抓拍 | 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 |
| 智能警戒 | 区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 |
| 联动方式 | 上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，声音报警，抓图 |
| 通用功能 | 心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 最大图像尺寸 | 2560X1440 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360，320 × 240） |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| 码率控制 | 定码率，变码率 |
| SVC | 支持 |
| ROI | 支持主子码流设置1个固定区域 |
| 音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
| 音频环境噪声过滤 | 支持 |
| 接口协议（API） | ISAPI，SDK，ISUP（Ehome）,GB28181 |
| 网络协议 | TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS |
| 网络存储 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） |
| 报警 | 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V 1 A或AC24 V 1 A） |
| 音频 | 1路输入（Line in）（2芯terminal block）（最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡） |
|  | 1路输出（Line out） |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| 通讯接口 | 内置光纤模块，SC接口传输距离可达20km |
| 供电方式 | AC127V |
| 产品材质 | 304 不锈钢材质 |
| 出线孔规格 | 2 个 G3/4" 出线孔 |
| 安装方式 | 电动云台、万向结、固定支架、立柱 |
| 产品重量 | ≤8.5kg |

外形及安装尺寸