BTM-2防爆触摸终端一体机系列

BTM-2防爆触摸终端一体机是一种运行Windows操作系统的防爆一体机，通过触摸屏操作或外接本安防爆键盘鼠标操作，产品采用高性能Intel 处理器、高分辨率显示屏；

作为使用在防爆现场的操作终端，其防爆性能及数据处理速度，可以满足大多数用户的需要，广泛应用于石油、石化、天然气、化工、医药、军工、民爆等爆炸性危险场所中信息化、自动化控制系统。

防爆标志

Ex d ib ⅡB+H2 T6 Gb/Ex tD ibD A21 IP66 T80℃

防护等级  IP66(整机)

产品特点

l  全金属防爆机体， 整机防爆认证

l  本质安全型防爆触摸屏，高效灵敏，可在防爆区直接触摸操作

l  遵循防爆国标GB3836要求，触控面板有防静电处理，避免静电火花点燃危险环境

l  四核2GHz CPU和酷睿i5、i7处理器，可对应用软件进行强大的处理

l  标配高达8GB RAM，以增加内存

l  标配128GB SSD和高达512GB SSD，可满足不断增长的数据存储需求

l  双以太网卡在网络连接上提供了冗余，从而提高了网络上客户端的可用性

l  具有TFT LCD显示/LED背光技术的从12英寸到19英寸，以及22、24英寸宽屏显示器（分辨率1920*1080），可实现最佳质量和观看效果

l  标准Windows操作系统，支持win7、win10

l  无风扇设计，独特和创新的高效散热设计，避免因风扇造成的宕机故障

l  超薄型设计，节约空间，便于安装

l  工业级防水防尘设计，等级高达IP66

l  可选低温/宽温型，满足高温、高寒的严酷环境要求

l  工业级设计，高可靠性，能够长期稳定运行

技术参数

| 主型号 | BTM-2(12) | BTM-2(15) | BTM-2(17) | BTM-2(19) |  | BTM-2(22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏幕类型 | TFT LCD |  |  |  |  |  |
| 屏幕尺寸 | 12.1" | 15" | 17" | 19" |  | 21.5"（宽屏） |
| 分辨率 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |  | 1920*1080 |
| 亮度 | 标准：>300 cd/m² ， 高亮：> 600 cd/m²(定制） |  |  |  |  |  |
| 背光 | LED |  |  |  |  |  |
| 背光寿命 | 50000 小时 |  |  |  |  |  |
| 触摸屏 | 精密电阻屏，单点触控 |  |  |  |  |  |
| 触摸面板防爆 | 本安防爆+表面防静电 |  |  |  |  |  |
| 操作方式 | 触摸操作（可附加防爆键盘鼠标） |  |  |  |  |  |
| CPU | 板载Intel® Celeron® J1900 2.0GHz，up to 2.42GHz，2M Cache，64位，四核（标配） ， Intel Core i5@2.5GHz（高配2）, Intel Core i7@2.66GHz（高配2） |  |  |  |  |  |
| 内存 | 标配 8GB |  |  |  |  |  |
| 存储器 | 标配128G SSD， 可选256、512G SSD |  |  |  |  |  |
| 以太网 | 2*10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet RJ45 |  |  |  |  |  |
| 串口 | Intel Celeron J1900: 3 * RS485 / RS422 / RS232 |  |  |  |  |  |
|  | Intel Core i5/ i7: 2 * RS232 & 1*RS485 / RS422 / RS232 |  |  |  |  |  |
| USB | 2 * USB Device 2.0 ， 1 * USB Device 3.0 |  |  |  |  |  |
| 操作系统 | 支持Win7/ Win10 |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | 常温0～50℃ ， 低温-20～60℃ ， 宽温-40～60℃ |  |  |  |  |  |
| 存储温度 | 存储温度：-10～60℃ /-40～70℃ |  |  |  |  |  |
| 环境湿度 | 10 ～90 % RH (无冷凝) |  |  |  |  |  |
| 电压标志 | AC220V 或 DC110V / DC24V |  |  |  |  |  |
| 额定功率 | 20W Max 50W （宽温高亮 100～150W） |  |  |  |  |  |
| 电气接口 | 4*M20 | 5*M20 |  |  | 6*M20 |  |
| 安装方式 | 壁挂式 或 立柱式 |  |  |  |  |  |
| 机身重量 | 约 18Kg | 约 25Kg | 约 30Kg | 约 36Kg |  | 约 45Kg |